4- Explication du fonctionnement du VCO :

Interaction entre les différents blocs étudiés précédemment

Maintenant que nous avons étudié chacun des blocs indépendamment les uns des autres, nous pouvons étudier le fonctionnement global. Effectivement nous savons que le bloc 1 comporte un AOP comparateur double seuil, par conséquent que Vs1= Vsat+ ou Vs1=Vsat-. Par conséquent lors de son entrée dans le bloc 2 nous allons rencontrer le transistor, ceci va conduire à ce que la tension de sortie de celui-ci va être égale soit à la tension d’entrées (ici Vs1) ou égale à 0.

Ensuite, le bloc deux étant composé d’un montage amplificateur nous avons que nous allons avoir en sortie soit une saturation positive ou négative, ou encore un signal amplifié comme son nom l’indique.

Suite à cela le dernier bloc étant encore une fois un montage amplificateur, il va nous permettre d’amplifier une nouvelle fois la tension Vs2. Grâce à la connexion avec le condensateur, nous allons pouvoir obtenir en sortie de ce montage (Vs3) un signal avec un signal triangulaire (sans saturation).

Equations du fonctionnement du VCO

Dès lors que nous avons compris le fonctionnement de chacun des blocs et du Vco complet, nous pouvons maintenant écrire toutes les équations.

Ainsi en débutant avec le premier bloc on obtient :

1) pour ɛ>0, donc Vs1=Vsat+, Vseuil1=Vsat+>Vs3 (1+R2R1)

2) pour ɛ<0, donc Vs1=Vsat-, Vseuil2=Vsat-<Vs3(1+R2R1)

En second lieu nous allons d’abords éclaircir les différentes tensions de sortie du transistor (Vst), en effet nous obtenons après simulation :

1) Vst=0 si Vs1<0

2) Vst=Vs1 si Vs1>0

Après pour Vs2 nous avons par conséquent deux possibilités, Vst=0 ou Vst=Vs1 ce qui nous donne :

1) si Vst=0 alors Vs2=V_Mcv4

2) si Vst=Vs1 alors Vs2=R5R4VMcv4-Vs1-Vs1

Enfin, pour le dernier bloc nous savons que it=CdVc(t)dt, ce qui nous permet de calculer simplement Vc(t) :

1) it=CdVc(t)dt   Vct=-VeR6*Ct+k

Grâce à cela, nous pouvons en déduire que :

2) Vs3=-VctR6Vs2  Vs3=-Vs2²R6²*Ct